## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

## D.1.1  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ

- architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Dokumentace SO 01  řeší krajní dům v nové lokalitě se zástavbou 19-ti řadových rodinných domků, která bude rozdělena do 4 řad (3x 5ŘD +1x 4ŘD) spojených okružní jednosměrnou komunikací šířky 3,5m. Linie domů budou orientovány směrem V-Z, stupem ze dvou náměstí, vytvořených dvěmi řadami domů. Příjezd do lokality bude odbočením vpravo z prodloužení dvouproudové komunikace (ulice Husova). Následuje jednosměrná obslužná komunikace podél plotů zahrad zástavby ulice V. Nezvala, ze které jsou vedeny odbočky vlevo do ulic (náměstí), na jejichž  koncích je silnice zokruhována. Rozměry ulic mezi řadami domů jsou 19x50m, jejich konečná úprava bude zvýrazněna ozeleněním ploch, vysázením vzrostlých stromů a vhodným mobiliářem.

Pro obsluhu zahrad mezi druhou a třetí řadou domů bude zřízena štěrková cesta s šířkou 3,0m. Pro pěší je zřízen chodník z ulice Husova, který pravostraně lemuje přístupovou komunikaci a na rohu zahrad stávajících ŘD přechází vlevo od obslužné komunikace lokality. Z chodníku vedou jednostranná pera do ulic. Vstup do ŘD je spojen s odstavným stáním před domem. Každý ŘD bude mít vlastní garáž a parkovací stání před domem. V rámci lokality bude k dispozici 10 odstavných stání z toho 1 pro invalidy. Vyhrazeno bude i místo pro sběr tříděného odpadu.

Architektonické řešení přejímá prvky zástavby navržené zastavovací studií zpracovanou Ing. Arch. Šárkou Šikrovou v únoru 2020 (sedlová střecha se sklonem 35°, hřeben střechy rovnoběžný s přístupovou komunikací, jednotné řešení řad domů,…). Dispoziční řešení je zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.      Pro výstavbu budou použity nové izolační a stavební materiály, barevné řešení používá bílou a hnědou barvu a odstíny šedé.

Dům v přízemí je rozdělen na společenskou část a vestavěnou garáž pro jeden osobní automobil (18,33m2). Na garáž navazuje technická místnost, přes kterou je možný vstup na zahradu. Technická místnost je vybavena standardně: zásobník 300l na TV + topná voda, rozdělovač topných okruhů, pračka/sušička, sprchový kout).  Vstup do domu je řešen přes zádveří se šatnovou stěnou a sociálním zařízením (WC a umývadlo), následuje obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelnou a obývacím pokojem s celkovou plochou 39m2. Na obývací pokoj navazuje otevřená terasa s kovovou pergolou a obytná zahrada.

Do půdní vestavby se vstupuje jednoramennými schody ze společenské části domu. Schody ústí na podélnou podestu (chodbu) spojující všechny místnosti v podlaží. Patří sem ložnice rodičů s plochou 19,26m2, dva dětské pokoje (13,23m2), koupelna (vybavení: vana, sprchovací kout, umývadlo, WC – lze upravit dle požadavku klienta) a úklidová komora. Všechny místnosti půdní vestavby jsou osvětleny klasickými okny vsazenými do vikýřů střechy. Stahovacími schody z chodby je přístup do půdního prostoru v hřebeni střechy, který slouží pro skladování sezonních věcí. V půdním prostoru je do střechy osazen kominický výlez.

Technické vybavení objektu bude standartní, vytápění domu je navrženo tepelným čerpadlem s radiátorovou distribucí. Pro mimosezonní vytápění je možno použít krbových kamen na dřevo nebo dřevěné brikety, pro které je  ve společenské části vystavěn vložkovaný komín. Budou splněny  požadavky na požární ochranu a ochranu životního prostředí. Negativní vliv na okolí bude mít stavba pouze v období realizace.

Příjezdová i pěší komunikace k rodinnému domu bude provedena ze zámkové dlažby do lože z drceného kameniva, okraje budou zpevněny zahradními obrubníky s boční opěrou – viz SO 02-04.

Oplocení ze strany sousedů bude provedeno z drátěného pletiva, do oplocení navazujícího na veřejný prostor bude vsazena branka – viz SO 10.

Plocha před objektem je určena jako veřejná – bude tvořena záhony, kde budou založeny  travnaté plochy a osázeny vzrostlé stromy - viz SO 11. Plocha zahrady bude upravena podle požadavku jednotlivých klientů.

- bezbariérové užívání stavby

Bezbariérové řešení nebylo investorem požadováno.

- konstrukční a stavebně technické řešení

Zemní práce - spočívají  ve výkopu základových pasů a patek. Na pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum ) – RNDr. Bc. Danuše Nováková, 69666 Sudoměřice 407, IČ:64522431, říjen 2020.

Základové poměry pro založení jednotlivých rodinných domů v lokalitě jsou hodno-ceny jako složité, z důvodu v průměru 1,0 až 1,8 m mocné vrstvy komunálního odpadu uloženého v horní části souvrství. Tuto vrstvu nutno odtěžit a vyvézt na bezpečnou skládku.

Pod vrstvou odpadu uloženého na lokalitě a pod tenkou vrstvou hlín jsou uloženy naváté písky, které byly zatříděny mezi zeminy písčité třídy S3 S-F jako písky s příměsí jemnozrnné zeminy.  V případě, že se budou nacházet pod základovou spárou jednotlivých RD, mohou být použity do statických výpočtů pro návrh jejich základů.

Nevhodnými zeminami pro zakládání jsou na lokalitě u ČOV nekonsolidované komunální

odpady. Navrhované objekty RD na lokalitě je třeba založit do nezámrzných hloubek alespoň 1,0 m případně až ž 1,2 m pod upravenou úroveň terénu. Hlubší výkopy  je třeba pažit. Práce budou provedeny strojně, posledních 200mm dokopat ručně, založení musí být provedeno v rostlém terénu.

Základy – jsou navrženy plošné, ze základového roštu na hutněném podsypu ze štěrkodrti frakce 0-32mm (hutnit po 150mm, Edef,2 = min. 65MPa). Pasy budou provedeny do bednění, z betonu C 25/30-XC4 a oceli B500B na podkladním betonu C 16/20. Hloubka základů bude provedena min. 1000 mm pod terén. Při provádění betonáže vložit do základů zemnící pásek FeZn a vztáhnou zemnící svorky (4ks) – viz část elektro. Provedení a přesné rozměry základů (šířka a hloubka) jsou patrny z výkresové části projektové dokumentace – SK 01.

Podkladní betony a hydroizolace – budou vybetonovány z betonu C 25/30-XC4 v tl. 150 mm na podsypu ze štěrkodrti tl.min. 500 mm zhutněném na Edef,2 = 50MPa. Podkladní betony  budou vyztuženy 2x svařovanou sítí Kari 8/100 – 8/100 mm a příložkami – viz Statické posouzení.

Jako izolace proti zemní vlhkosti bude použita fólie PVC tl. 1,5, včetně 2 x netkané textílie 300 g/m2 (Izochran). Na izolaci doporučuji provést ochranný cementový potěr v tl.25mm.

Nosné zdivo – obvodové tepelně izolační zdivo je navrženo z tvárnic Ytong Lambda YQ 450 na maltu Ytong, příčné nosné zdivo z tvárnic Silka PDK S20-2000.

Nenosné příčky – vnitřní nenosné příčky jsou navrženy z tvárnic Ytong Klasik P2-500 na zdící maltu Ytong.

Strop – bude proveden z předpínaných železobetonových panelů SPIROLL řady 209(7+2 lana tl.9,3mm)  a 219 (8 lan tl.12,5 dole, nahoře - 0). Panely budou uloženy na monolitické železobetonové věnce. Spáry mezi panely a dobetonávky na věncích budou vyztuženy dle v.č.SK 02. Konstrukce stropu bude provedena dle montážních podmínek výrobce, a bude upřesněna výrobcem při odběru výrobků.

Do věnců bude osadit kotevní trny pro zajištění dobetonávky a kotvení pozednice.

Krov – navrhovaný krov nad částí půdorysu je dřevěný, sedlového tvaru.  Krokve jsou osazeny na pozednicích kotvených pomocí chemických kotev do věnců po 1,2m a ocelových vaznicích IPE 360 – kotvit svorníky M16 a příložkami (vaznice kotvit do věnců chem. kotvami 2x M16, na jedné straně oválné otvory +-25mm). Mezi vaznicemi bude vodorovné příhradové ztužení. Ve vrcholu budou krokve začepovány a spojeny tesařským spojem. Krov bude řádně zavětrován pásovinou. Na konstrukci krovu bude provedeno bednění (záklop) OSB tl. 12mm. Krov včetně laťování bude naimpregnován proti hnilobě přípravkem Lignofix Super.

Střešní krytina – je navržena z pálené střešní tašky – TONDACH – STODO 12  – ČERNÁ ENGOBA a bude provedena dle pokynů výrobce, včetně všech systémových příslušenství,  doplňků a hydroizolace. Plocha půdy bude izolována stříkanou izolací z PIR (PUR) pěny.

Podlahy - budou tvořeny tepelně-izolační vrstvou z desek EPS 150 a 100 S, separační fólií a samonivelačním litým potěrem – ANHYDRIT. Nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby ev.  z laminátové plovoucí podlahy.

Venkovní terasa je tvořena vyspádovanou betonovou tryskanou dlažbou tl.40mm položenou do flexibilního lepidla na žb desce.

Komín –  v objektu bude možno osadit krbová kamna na dřevo nebo dřevěné brikety.  V prostoru obývacího pokoje bude osazen samostatně stojící komín ze systému Ytong – T400 N1 D3G, P4-500 o průměru 160mm. Pro větrání místností bez oken bude použito potrubí Spiro DN 110 osazené ve zdivu, do kterého bude zaústěn el.ventilátor.

Překlady, průvlaky a věnce – nad otvory u nosných zdích vyzděných z tvárnic Ytong  budou použity typové nosné překlady tohoto výrobce pro osazení venkovních žaluzií, které budou z důvodu jejich malé únosnosti doplněny monolitickým věncem. Součástí překladů osazených v obvodových zdích je tepelná izolace z desek XPS dle požadavku výrobce.

Ztužující věnce budou provedeny železobetonové z betonu  C 25/30-XC1  a  oceli B500B, výztuž je vykreslena na v.č.SK 02,05.

Schodiště – z obývacího pokoje budou do patra položeny monolitické prefabrikované jednoramenné schody od dodavatele stropních panelů, osazené základ v podlaze a obvodovou stěnu. Z podesty (chodby) půdní vestavby  budou osazeny stahovací schody (např. Lusso) do půdního prostoru. Schody budou v izolovaném provedení a požadované požární odolnosti.

- Omítky – vnitřní omítky stěn budou provedeny vápenné štukové, opatřené 2 x bílením + klih. malba. Všechny prostory domu se stropem z panelů Spiroll budou opatřeny zavěšených podhledem ze sádrokartonu. Na sádrokartonové desky Knauf  bude proveden 2 x latexový nátěr.

Vnitřní obklady - v hygienických místnostech bude proveden keramický obklad dle návrhu interiéru a dle výběru investora.

Výplně otvorů – okna budou provedeny z plastových kašírovaných profilů, sklo izolační (2-3

sklo), otvíravá a sklápěcí. Dodávka bude obsahovat vnitřní a venkovní parapety.

Vchodové a vstupní dveře jsou z eloxovaného hliníku s bezpečnostním zámkem. Vnitřní dveře budou použity dřevěné, dýhované, otvíravé, jednokřídlové osazené v obložkové ev. ocelové zárubni.

Fasáda – jádro: tepelně izolační omítka Ytong + silikonová omítka točená ev. probarvená omítka s fládrovaním (borovice, dub, ořech, teak). Sok ETICS + silikonová omítka točená.

Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN – 73 3610 Klempířské práce, a jsou navrženy z barveného pozinkovaného plechu RAL 7024. Odvody dešťových vod ze střech budou provedeny podokapním 4-hr. žlabem, napojeným  na 4-hr. svod vyústěný do podzemní nádrže o obsahu 2,2m3 s přepadem do trativodu.

Odvětrání - jedná se o stálé odvětrání garáže – průvětrník se sítít a sociálního zařízení -    axiální ventilátor se spínačem, osazených pod stropem místnosti a trubek Spiro DN 110, vyvedených do fasády. Digestoř bude s vnitřní cirkulací event.. napojit na trubku z Spiro vyvedenou přes podhled do fasády.

- technické vlastnosti stavby

Při zpracování projektové dokumentace byla dodržena vyhláška č.268/2009 Sb o  technických požadavcích na výstavbu.

- stavební fyzika

Tepelné vlastnosti konstrukcí – podrobně viz. samostatně vypracovaný průkaz energetické náročnosti budovy (součást projektové dokumentace).

obv. zdivo Ytong  lambda YQ 450 + t.i. omítka		   	       :   Uj  =  0,171 W/m2K

stropní konstrukce  dřevo + PIR – tl.200mm 			       :   Uj  =  0,16 W/m2K

střešní konstrukce  fólie + PIR – tl.200mm  				       :   Uj  =  0,16 W/m2K

stropní konstrukce  tašky + PIR – tl.180mm 			       :   Uj  =  0,17 W/m2K

okna (plastové profily) vč,rámu                                                              :   Uj =  0,81 W/m2K

AL dveře vč.rámu                                                                                   :   Uj =  1,00 W/m2K

garážová vrata                                                                                       :   Uj =  1,24 W/m2K

konstrukce podlah v přízemí                                                                  :   Uj  = 0,20 W/m2K