P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H    S T A V E B

Ing. Eva Matůšková,  Mikulčice 641, tel. 602 724 722

Zástavba lokality u ČOV Dubňany

SO 01 – Řadový rodinný dům

D.1.4.1 - Zdravotechnika

S E Z N A M   Č Á S T Í

- Technická zpráva

- Ležatá kanalizace					01

- Půdorys 1.NP					02

- Půdorys 2. NP					03

Investor	: Město Dubňany, Náměstí 15.dubna 1149, 69603 Dubňany

Datum		: říjen 2020

Zakázka	:125320

P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H    S T A V E B

Ing. Eva Matůšková,  Mikulčice 641, tel. 602 724 722

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Stavba		: Zástavba lokality u ČOV Dubňany

Investor	: Město Dubňany, Náměstí 15.dubna 1149, 69603 Dubňany

Datum		: říjen 2020

Zakázka	:125320

Technická zpráva

Obsah

- Účel a funkce

- Zadávací údaje

- Technické řešení

- Výpočet potřeby vody

- Montáž

- Nátěry

- Požadavky na profese

- Požadavky na provozovatele

- Požárně bezpečnostní řešení

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví

- Použité normy

Účel a funkce

# Projekt stavby řeší vnitřní instalace vody a kanalizace do nového rodinného domu v lokalitě v ČOV Dubňany. Dům je nepodsklepený. Do rodinného domu budou přivedeny přípojky vody a kanalizace v rámci zasíťování lokality. Vnitřní rozvody budou na ně napojeny. Vodoměrná sestava bude umístěna ve  vodoměrné šachtě.

Splaškové vody budou napojeny na přípojku DN 150, dešťové vody budou svedeny do jímky pro závlahu o objemu 2 m3, která bude opatřena přepadem do trativodu. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora.

Ohřev teplé vody bude zajištěn zásobníkem o objemu 160 litrů, který bude napojen na monoblok tepelného čerpadla a doplněn o topnou tyč o výkonu 6 kW.

Zadávací údaje

Pro vypracování PD byly použity následující podklady:

- projektová dokumentace stavební části

- požadavky investora

- technické podmínky výrobce zařízení

- normy ČSN 75 5455, ČSN EN 806: 1-5, ČSN 73 0873, ČSN 75 5409,

ČSN EN 12056

Technické řešení

Kanalizace

Přípojka kanalizace bude provedena v rámci výstavby kanalizační stoky v lokalitě, ležaté rozvody jsou navrženy z  potrubí Pipelife  PVC SN4, uložené do pískového lože tl. 100 mm, šířka rýhy bude 900 mm, hloubka uložení bude se spádem minimálně 2% a přizpůsobena hloubce kanalizace.

Stoupačky a připojovací potrubí  od zařizovacích předmětů budou provedeny z HT plastu.

Pro napojení pračky a sušičky bude připraven podmítkový sifon, odvod kondenzátu bude také přes podomítkový sifon, myčka bude napojena do sifonu dřezu.

Investor je povinen před započetím zemních prací zajistit vytyčení sítí.

Po provedených pracech bude terén  uveden do původního stavu.

Vodovod

Přípojka DN25 bude přivedena do vodoměrné šachty, kde bude osazena vodoměrná sestava.

Hlavní horizontální rozvody jsou navrženy z plastu Hostalen,  izolovaných   návlekovou izolací tl. 10 mm.  Rozvody  jsou vedeny ve zdivu nebo v podlaze 1. NP.

Napojení umyvadlových baterií bude přes rohové ventily, pro  napojení pračky je navržen pračkový ventil.

Budou provedeny tlakové zkoušky, při kterých bude zkontrolována těsnost potrubí. Po skončení montáže bude veškeré potrubí propláchnuto a desinfikováno.

Montáž

Montážní práce musí provádět oprávněná firma.

Nátěry

Veškeré rozvody instalované v rámci tohoto svazku jsou z plastů, tudíž je není nutné chránit nátěrem.

Požadavky na profese

Bez požadavku

Požadavky na provozovatele

V průběhu provozu je nutné periodicky kontrolovat chod jednotlivých zařízení, případně provádět proplach či dezinfekci vodovodního potrubí dle ČSN 75 5409.

Požárně bezpečnostní řešení

Požární posouzení se provádí dle ČSN 73 0802 a je provedeno v rámci samostatné části PD.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Z hlediska BOZ nejsou na rozvody vody a kanalizace kladeny žádné speciální nároky, nutno však zabezpečit, aby manipulaci prováděly osoby řádně zaškolené a seznámené s provozními a bezpečnostními předpisy.

Povinností zhotovitele je vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. V průběhu výstavby budou použity pouze materiály s platnými certifikáty. Stroje a zařízení smí obsluhovat pouze řádně proškolené osoby nebo osoby oprávněné a musí být dodržovány technologické a pracovní postupy.

Použité normy

- ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů

- ČSN EN 806-3 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

- ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace

- ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody

- vyhláška č. 428/ 2001 Sb. v platném znění